| NOMBRE DEL PRODUCTO: | CINTA DE FAYA |
| --- | --- |
| Fecha la solicitud (DD-MM-AA): |  |
| Dependencia: | Grupo de Trabajo de Gestión Documental y Archivo |
| Necesidad: | En cumplimiento del Programa de Almacenamiento y Realmacenamiento GD01-F29 del Plan de Conservación Documental GD01-F23 del Manual del Sistema Integrado de Conservación GD01-M03, la Entidad debe utilizar insumos calidad archivo para el almacenamiento de los documentos, que cumplan con las especificaciones técnicas dadas en la normativa vigente, con el objeto de garantizar la conservación de los soportes documentales sin alterar la integridad ni funcionalidad de este. Esta cinta se emplea exclusivamente para anudar las sobrecubiertas laterales y eventualmente para material planimétrico. No debe usarse para amarrar expedientes directamente, ya que estos deben estar protegidos dentro de sus unidades de almacenamiento. |
| Requisitos generales: | Cinta textil de 2.5 cm de ancho, color neutro (blanco o crudo). Elaborada en tejido plano con hilos texturizados. El metraje por rollo se definirá según la necesidad. Debe ser flexible, de textura suave y con acabado fino en sus extremos al cortar para evitar el deshilado. |
| Composición: | Naturaleza de la fibra: Mezcla de algodón y poliéster (semisintética) que garantice durabilidad sin rigidez excesiva. Estabilidad Química: pH neutro (7.0). Libre de tintes que puedan transferir color o migrar al soporte documental (solidez al color). Resistencia: Alta resistencia mecánica a la tracción y al nudo. Insoluble en agua y resistente al amarillamiento por envejecimiento natural. |
| Empaque y rotulado: | El embalaje debe proteger el producto de la humedad y el polvo durante el transporte. Cada rollo debe estar debidamente etiquetado con información del fabricante, lote y composición. |
| Presentación: | La presentación estará acorde con las necesidades de la Entidad. |
| Calidad: | El producto debe cumplir con las especificaciones técnicas descritas anteriormente. |
| Obligaciones que exigir al contratista: | Suministrar el material de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas y entregar ficha técnica del producto. |
| Obligaciones del contratante: | Verificar que el producto requerido cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas. |